CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỊCH VỤ  NGỌC THƠM                                      	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2023

CÔNG VĂN PHÚC ĐÁP

(V/v giải quyết các vấn đề liên quan máy sáy Tumbler Pentek)

Kính gửi : Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.

Căn cứ Hợp đồng Mua bán hàng hóa số 90.22.07/CTTC-HĐMB ký ngày 29 tháng 08 năm 2022 và Hơp đồng sửa đổi, bổ sung Số 01 giữa Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM ; Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú và Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Thơm.

Sau khi nhận được công văn đề nghị giải quyết các vấn đề về máy sấy Tumbler Pentek của Quý Công ty nay bằng công văn này chúng tôi xin phép phúc đáp các phần trong công văn số 2006 bên Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú có gửi về công ty chúng tôi như sau:

1.Tiêu hao điện: 84.7 Kw/h (tiêu chuẩn nghiệm thu là 80 Kw/h)

Phương hướng giải quyết: Phần tiêu hao điện lớn hớn hơn so với công suất thực tế như trong phần tiêu chuẩn nghiệm thu (cụ thể là 84kwh so với 80kwh,vượt quá 4kwh) chúng tôi xin trả lời như sau: Thiết bị máy sấy hiện tại phần ống khí xả đẩy ra đang cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn chung của máy,nên việc tiêu hao điện năng để thiết bị xả đẩy ra ngoài là rất lớn,để khắc phục việc tiêu hao điện năng về chính xác các thông số ban đầu đưa ra đề nghị nhà máy hạ thấp độ cao ống khí thoát hơi về tiêu chuẩn cho phép của nhà sản xuất,không được cao quá 5m để đảm bảo động cơ xả không làm việc vượt quá công suất,sẽ giảm được định mức tiêu hao điện;

2.Tiêu hao nhiệt: 667,000 Kcal/h (tiêu chuẩn nghiệm thu là 600,000 Kcal/h)

Phương hướng giải quyết:.Phần tiêu hao năng lượng lớn hơn so với chỉ số tiêu hao ban đầu,cụ thể là 667000Kcal so với 600000Kcal,vượt 67000Kcal,về phần này chúng tôi cũng giải thích như sau: Ngày đầu tiên ra khảo sát lắp máy bên Công ty chúng tôi cũng đã tới kiểm tra và có đưa ra khuyến cáo về việc lò nhiệt đang để cách quá xa so với vị trí máy sấy đang hoạt động,nên việc tiêu hao nhiệt trong chuyền tải là rất lớn. Hiện nay , dữ liệu về tiêu hao nhiệt này là dữ liệu được đo ở vị trí lò nhiệt , rất xa máy dẫn đến bị tiêu hao trong quá trình truyền tải . Nếu Quý công ty không đồng ý, bên công ty chúng tôi đề nghị lắp đồng hồ theo dõi nhiệt lượng tiêu hao tại van cấp nhiệt cho thiết bị trước khi cấp vào máy sấy để dữ liệu đo đạc được chuẩn xác;

3. Trong phần tài liệu tính năng kỹ thuật của hãng nêu khe cấp gió nóng điều chỉnh theo khổ khan, tuy nhiên khe cấp gió nóng đang cung cấp là cố định (không điều chỉnh như tài liệu giới thiệu)

Phương hướng giải quyết:.Về việc khổ khăn chỉnh ra vào theo yêu cầu từ Quý Công ty . Trong quá trình giới thiệu máy cho PKT và PDT của quý Công ty bên hãng cũng đã nói rõ: hệ thống của mình yêu cầu kích thước khổ khăn là 2m4 không cần đến phần điều chỉnh khổ ( sử dụng cho 3 panels side by side, khổ máy 3400mm);

4.Phần mềm không thể hiện tên và số lượng chương trình vận hành trên màn hình chính.

Phương hướng giải quyết :Mục này bên kỹ thuật của chúng tôi đã trao đổi rất rõ với nhà máy khi ký biên bản nghiệm thu là hãng sẽ update và gửi phần mềm quản lý lưu trữ về Quý Công ty. Nhưng update này không ảnh hưởng tới năng xuất máy;

5.Chưa lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm để giám sát và lưu trữ dữ liệu về máy tính trung tâm.

. Phương hướng giải quyết: Hiện bộ phận kỹ thuật cũng đã nhận thông tin từ hãng đã gửi về văn phòng công ty và sẽ gửi ra ngoài nhà máy giống như lô spare part lần trước.

Bằng công văn này chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty, nếu có bất kỳ vấn đề nào phía Công ty còn chưa rõ rất mong quý Công ty sớm phản hồi lại để Công ty chúng tôi có được thông tin cụ thế và sẽ có hướng giải quyết tốt nhất để tránh ảnh hưởng đến việc hoạt động sản xuất của các bên.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

TRẦN THỊ THƠM