THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SẤY TUMBLER

| TT | THÔNG SỐ | YÊU CẦU | XÁC NHẬN TỪ NHÀ THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thông số chính | - Máy sấy Tumbler: + Số lượng: 01 máy + Sản phẩm: Khăn bông: 100% Cotton + Trọng lượng khăn: 200 - 1.200 (g/m2) + Chiều rộng khổ khăn tối đa: 2.600 mm + Năm sản xuất: 2024/2025 | - Máy sấy Tumbler: + Số lượng: 01 + Model: SOFT100-300 + Trọng lượng khăn: 150 – 600g/m2 + Năm sản xuất: 2024 + Hãng Sản xuất: JIANGSU HUAYI – Trung Quốc |
| 2. | Khổ máy | - Khổ máy: 2.600mm - Khổ khăn (working width): 2.400mm - Khổ trục (machine width): 2.600mm | Khổ máy: 2.600 mm Quy trình thiết bị: Cấp vải theo chiều rộng mở → Bộ căng vải → Con lăn nạp vải → Bộ làm mềm không khí → Định tâm chiều rộng mở → Vải thả chiều rộng xoay |
| 3. | Đầu vào | - Kiểu đầu vào: Phù hợp dạng xe chứa - Thanh căn điều chỉnh linh hoạt - 2 cuộn lõi được điều khiển bằng thép không gỉ - Có cảm biến bề rộng vải trên cả khổ - Đơn vị căn chỉnh bằng giá treo điều khiển biến tần | - Kiểu đầu vào phù hợp với dạng xe chứa - Vị trí lắp, góc, đường kính và khe hở có thể điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng |
| 5. | Cấu trúc | - Thép không gỉ AISI - Động cơ chính tháo rời được | - Các mặt cứng của máy được làm bằng thép tấm dày 5mm, mặt trong hộp làm bằng thép không gỉ, dày 3mm - Các mặt cong phẳng, không bị biến dạng, bề mặt nhẵn, - Tấm cửa được trang bị dải niêm phong để đảm bảo không có rò rỉ trong quá trình vận hành máy |
| 6. | Cuộn lăn | - Đường kính D 290, có phủ cao su tổng hợp - Độ cứng 90 độ Shore | Cuộn lăn đường kính 17mm, dày 2mm |
| 7. | Cuộn lăn xoắn | - Thép không gỉ | - Thép không gỉ |
| 8. | Bể chứa chất lỏng | - Bể ngâm đơ thép không gỉ 304, dễ bảo dưỡng và làm sạch - Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ | - Bể chứa chất lỏng chế tạo từ thép không gỉ - Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ |
| 9. | Cuộn lôi linh hoạt | - Thép không gỉ 304 | - Chế tạo từ thép không gỉ 304 |
| 10. | Đầu vào khu sấy | - Si lanh động cơ bọc silicol chống trượt điều chỉnh linh hoạt bằng động cơ | - Si lanh động cơ chống trượt, có thể điều chỉnh |
| 11. | Ô lưu trữ | - Bọc vật liệu cách nhiệt dày 12 cm có kính cường lực kiểm tra - Hộp chứa tíc luy bằng thép không gỉ có Teflon - Cảm biến trọng lượng vải. - Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập - Có thang đo và đo góc va chạm của vải | - Ô lưu trữ được bọc bằng bông cách nhiệt - Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập |
| 12. | Đường hầm xả | - Bằng thép không gỉ làm bóng chiều dài 5,6 m có cách nhiệt - Quạt hút không khí có tấm chuyển hướng, - Van cơ khí điều khiển khí nén | - Đường hầm xả vải làm bằng thép không gỉ dày 5mm. Tổng chiều dài 6.000mm. Mặt cắt ngang dài 1.400mm, cao 70mm. - Bên ngoài đường hầm xả phủ bông cách nhiệt |
| 13. | Cơ cấu làm nóng không khí | - Bằng hơi nước nhiệt độ tối đa 170 độ - Động cơ 75 KW điều khiển biến tần xuất xứ châu Âu. - Điều khiển tốc độ bằng bảng điều khiển. - Động cơ quạt hút 45 KW điều khiển biến tần điều khiển từ bảng điều khiển | - Hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước - Động cơ quạt 75kW hướng lên trên và 22kW hướng xuống dưới điều khiển bằng biến tần |
| 14. | Hệ thống xử lý vải trong qua trình SX | - Thiết lập giữ nổi bên trong hầm xả từ bảng điều khiển để làm khô vải - Thay đổi hình thái Tumbler | - Van điều tiết đảo chiều chuyển đổi hướng gió liên tục, được dẫn động vởi xi lanh, sử dụng xi lanh đôi đa vị trí , tăng tốc độ đảo chiều và tần số vỗ của vải |
| 15. | Hệ thống lọc | - Bộ lọc lưới quay đường kính lớn có lá silicol loại bỏ bông dính - Có túi gom bụi bông bên ngoài | - Sử dụng quạt hút chân không 22kW và hệ thống hút bụi riêng . Cửa hút bụi nằm phía trên hàng rào tác động. Khi vải chạm tới hàng rào, bụi bông vải sẽ được hút qua cửa hút bụi phía trên và 8 túi lọc, chuyển tới túi vải bên ngoài có đường kính ф350mm |
| 16. | Thải ra | - Ống thép không gỉ bảo vệ đường ra vải - Bộ cuộn lôi điều khiển động cơ bằng thép không gỉ theo các loại vải điều chỉnh bằng tay trên góc 360 độ - Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su có độ nhám cao điều khiển khí nén và cảm biến hồng ngoại - Có thanh chống tĩnh điện - Có cơ cấu rải vải - Cơ cấu vuốt phẳng khăn bằng mô tơ và trục inox xoắn | - Ống théo không gỉ bảo vệ đường vải ra - Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su, có độ bám dính cao điều khiển bằng khí nén và cảm biến hồng ngoại - Có trang bị thanh chống tĩnh điện - Cơ cấu trải vải: dạng cuộn |
| 17. | Tủ điều khiển | - PLC có màn hình điều khiển Smens - Điều khiển bằng tay hoặc tự động - Có thể thay đổi thông số và lưu trữ không giới hạn - Có bộ nhớ, lỗi, cảnh báo lỗi, hướng dẫn sửa lỗi - Bộ nhớ của toàn bộ quá trình sấy , biểu đồ - Kiểm soát được tất cả các thiết bị cơ bản hoặc tùy chọn - Phần mềm tiếng Anh Và tiếng Việt - Vật liệu tủ: Thép không gỉ | - Bộ điều khiển chạy bằng biến tần AC và sử dụng giao diện trực tuyến thông qua PLC và màn hình cảm ứng, phản ánh toàn quá trình: tốc độ gió, hướng gió và công suất quạt - Có thể thay đổi một số thông số và lưu trữ có giới hạn - Thiết bị thu hồi nhiệt giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng - Phần mền Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh - Vật liệu tủ: Thép không gỉ |
| 18. | Vật tư dự trữ trong 2 năm | - Đính kèm | Kính kèm |