THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SẤY TUMBLER

| TT | THÔNG SỐ | YÊU CẦU | XÁC NHẬN TỪ NHÀ THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thông số chính | - Máy sấy Tumbler: 01 + Số lượng: 01 máy + Sản phẩm: Khăn bông: 100% Cotton + Trọng lượng khăn: 200 - 1.200 (g/m2) + Chiều rộng khổ khăn tối đa: 2.600 mm + Năm sản xuất: 2024/2025 | - Tên máy: Máy sấy Tumbler + Model: EnAIRgy Xstream + Số lượng: 01 máy + Sản phẩm: Khăn bông 100% Cotton + Trọng lượng khăn: 200 – 1.200 (g/m2) + Chiều rộng khổ khăn tối đa: 2.600 mm + Năm sản xuất: 2024/2025 + Hãng sản xuất: PENTEK |
| 2. | Khổ máy | - Khổ máy: 2.600mm - Khổ khăn (working width): 2.400mm - Khổ trục (machine width): 2.600mm | Cấu hình tiêu chuẩn máy: - Khổ máy: + Khổ khăn (working width): 2.400 mm + Khổ trục (machine width): 2.600mm - Khung đầu vào - Buồng chứa vải - Hệ thống phun - Bộ lọc lưới quay - Bộ đầu ra với con lăn cuộn - Thiết bị chống tĩnh điện - Bộ điều khiển trung tâm và hỗ trợ từ xa qua internet |
| 3. | Đầu vào | - Kiểu đầu vào: Phù hợp dạng xe chứa - Thanh căn điều chỉnh linh hoạt - 2 cuộn lõi được điều khiển bằng thép không gỉ - Có cảm biến bề rộng vải trên cả khổ - Đơn vị căn chỉnh bằng giá treo điều khiển biến tần | - Kiểu đầu vào: Phù hợp dạng xe chứa - Khung đầu vào với thanh phanh và con lăn kéo đôi - Thanh căn điều chỉnh linh hoạt - 2 cuộn lõi bằng thép không gỉ - Có cảm biến bề rộng trên cả khổ vải - Căn chỉnh bằng giá treo điều khiển biến tần |
| 5. | Cấu trúc | - Thép không gỉ AISI - Động cơ chính tháo rời được | Cấu trúc: - Được chế tạo từ Thép không gỉ AISI - Động cơ chính có thể tháo rời |
| 6. | Cuộn lăn | - Đường kính D 290, có phủ cao su tổng hợp - Độ cứng 90 độ Shore | - Đường kính D290, có phủ cao su tổng hợp - Độ cứng 90 độ Shore |
| 7. | Cuộn lăn xoắn | - Thép không gỉ | - Chế tạo bằng thép không gỉ |
| 8. | Bể chứa chất lỏng | - Bể ngâm đơ thép không gỉ 304, dễ bảo dưỡng và làm sạch - Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ | - Bể ngâm chế tạo bằng thép 304 không gỉ, dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh làm sạch - Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ |
| 9. | Cuộn lôi linh hoạt | - Thép không gỉ 304 | - Cuộn lôi chế tạo bằng thép 304 không gỉ |
| 10. | Đầu vào khu sấy | - Si lanh động cơ bọc silicol chống trượt điều chỉnh linh hoạt bằng động cơ | - Si lanh động cơ bọc silicol chống trượt điều chỉnh linh hoạt |
| 11. | Ô lưu trữ | - Bọc vật liệu cách nhiệt dày 12 cm có kính cường lực kiểm tra - Hộp chứa tíc luy bằng thép không gỉ có Teflon - Cảm biến trọng lượng vải. - Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập - Có thang đo và đo góc va chạm của vải | - Buồng chứa vải kích thước lớn được cách nhiệt bằng bông khoáng dày 14cm - Hộp chứa tic luy bằng thép không gỉ có Teflon - Hệ thống thổi kép Twin blow với hai quạt tách biệt được điều khiển bằng biến tần - Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập - Có thang đo và đo góc va chạm của vải |
| 12. | Đường hầm xả | - Bằng thép không gỉ làm bóng chiều dài 5,6 m có cách nhiệt - Quạt hút không khí có tấm chuyển hướng, - Van cơ khí điều khiển khí nén | - Đường hầm xả được làm bằng thép không gỉ, đã cán và đánh bóng để tránh gây ma sát. - Đường hầm xả có chiều dài 5.600mm, thiết kế cách nhiệt và tránh tản nhiệt bằng bống khoáng dày 14cm - Quạt thổi khí đầu vào có bộ chuyển hướng bên trong để phân phối luồng khí đồng đều - Các van cơ học, được kích hoạt bằng khí nén, sẽ quyết định sự đảo chiều của luồng khí. |
| 13. | Cơ cấu làm nóng không khí | - Bằng hơi nước nhiệt độ tối đa 170 độ - Động cơ 75 KW điều khiển biến tần xuất xứ châu Âu. - Điều khiển tốc độ bằng bảng điều khiển. - Động cơ quạt hút 45 KW điều khiển biến tần điều khiển từ bảng điều khiển | - Cơ cấu làm nóng bằng hơi nước, nhiệt độ không khí tối đa lên tới 150oC - Quạt thổi khí áp suất cao với động cơ công suất 75kW điều khiến bằng biến tần và có thể điều chỉnh từ bảng điều khiển, xuất xứ từ Châu Âu - Động cơ quạt hút 45kW được điều khiển bằng biến tần và có thể điều chỉnh từ bảng điều khiển - Áp suất hơi nước: 8-10 bar - Áp suất cấp khí nén: 6 bar |
| 14. | Hệ thống xử lý vải trong qua trình SX | - Thiết lập giữ nổi bên trong hầm xả từ bảng điều khiển để làm khô vải - Thay đổi hình thái Tumbler | - Hệ thống Relax anh Crash giữ vải lơ lửng trong hầm xả. - Hệ thống này cho phép người vận hành tách riêng các thao tác lật vải và sấy khô. Do đó, người vận hành có thể linh hoạt thao tác thay đổi hình thái tumbler - Giảm thiểu tối đa mức kéo dọc của vải khi vải di chuyển trong quá trình sản xuất |
| 15. | Hệ thống lọc | - Bộ lọc lưới quay đường kính lớn có lá silicol loại bỏ bông dính - Có túi gom bụi bông bên ngoài | - Bộ lọc và nén đặt trên mạch hút khí ngay trước quạt xả, bao gồm lưới lọc tự động quay có đường kính lớn có lá silicol loại bỏ xơ vải và bông dính - Cơ cấu lọc: lá silicol loại bỏ bông dính => dẫn qua trục vít xoắn => nén và chuyển đến túi gom bụi bên ngoài |
| 16. | Thải ra | - Ống thép không gỉ bảo vệ đường ra vải - Bộ cuộn lôi điều khiển động cơ bằng thép không gỉ theo các loại vải điều chỉnh bằng tay trên góc 360 độ - Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su có độ nhám cao điều khiển khí nén và cảm biến hồng ngoại - Có thanh chống tĩnh điện - Có cơ cấu rải vải - Cơ cấu vuốt phẳng khăn bằng mô tơ và trục inox xoắn | - Ống dẫn bằng thép không gỉ bảo vệ đường vải ra không bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn khí - Bộ con lăn cuộn có động cơ làm bằng thép không gỉ với các cấu hình khác nhau (tùy thuộc vào loại vải) và có thể điều chỉnh bằng tay ở góc 360° - Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su có độ bám dính cao, được điều khiến bằng khí nén và cảm biến hồng ngoại - Thanh chống tĩnh điện được lắp đặt trước đầu ra - Cơ cấu trải vải dạng xếp lớp - Cơ cấu vuốt phẳng vải tại đầu ra bằng motor và trục inox xoắn |
| 17. | Tủ điều khiển | - PLC có màn hình điều khiển Smens - Điều khiển bằng tay hoặc tự động - Có thể thay đổi thông số và lưu trữ không giới hạn - Có bộ nhớ, lỗi, cảnh báo lỗi, hướng dẫn sửa lỗi - Bộ nhớ của toàn bộ quá trình sấy , biểu đồ - Kiểm soát được tất cả các thiết bị cơ bản hoặc tùy chọn - Phần mềm tiếng Anh Và tiếng Việt - Vật liệu tủ: Thép không gỉ | - Tủ điện được đặt cạnh đầu vào vải và được chế tạo theo tiêu chuẩn IP54, với hệ thống PLC và bảng điều khiển cảm ứng của SIEMENS cho phép vận hành máy ở cả chế độ thủ công và tự động - Có thể chỉnh sửa, lưu trữ, truy xuất và thay đổi số lượng gần như không giới hạn các công thức với tất cả các thông số vận hành của thiết bị - Có bộ nhớ các cảnh báo, giải thích và hướng dẫn sửa lỗi kèm theo đồ thị của các thông số chính (nhiệt độ, tốc độ vận hành, luồng khí,…) - Phần mềm bằng Tiếng Anh - Vật liệu tủ: Thép không gỉ |
| 18. | Vật tư dự trữ trong 2 năm | - Đính kèm | - Danh sách vật tư dự trữ 2 năm (cung cấp ngoài ) - Bản vẽ máy từ trên xuống và từ các cạnh với kích thước tổng thể. Vui lòng không sao chép nếu không có sự đồng ý của Nhà Cung Cấp - Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh |
| 19 | Bảo hành | - 360 ngày | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu |