THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SẤY TUMBLER

| TT | THÔNG SỐ | YÊU CẦU | XÁC NHẬN TỪ NHÀ THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thông số chính | Máy sấy Tumbler: + Số lượng: 01 máy + Sản phẩm: Khăn bông: 100% Cotton + Trọng lượng khăn: 200 - 1.200 (g/m2) + Chiều rộng khổ khăn tối đa: 2.600 mm + Năm sản xuất: 2024/2025 | - Máy sấy Tumbler: + Số lượng: 01 + Model: AIRO24 + Trọng lượng khăn: 150 – 600g/m2 + Năm sản xuất: 2024 + Hãng Sản xuất: BIANCALANI - ITALY |
| 2. | Khổ máy | Khổ máy: 2.600mm Khổ khăn (working width): 2.400mm Khổ trục (machine width): 2.600mm | Khổ máy: 2.600 mm |
| 3. | Đầu vào | Kiểu đầu vào: Phù hợp dạng xe chứa Thanh căn điều chỉnh linh hoạt 2 cuộn lõi được điều khiển bằng thép không gỉ Có cảm biến bề rộng vải trên cả khổ Đơn vị căn chỉnh bằng giá treo điều khiển biến tần | - Kiểu đầu vào: Dạng xe chứa - Trong một số trường hợp, hai con lăn có thể được thay thế bằng 1 con lăn kéo và 1 xi lanh áp xuất trên đỉnh của nó - Đơn vị căn chỉnh bằng điều khiển biến tần |
| 5. | Cấu trúc | Thép không gỉ AISI Động cơ chính tháo rời được | - Chế tạo bằng thép không gỉ AISI |
| 6. | Cuộn lăn | Đường kính D 290, có phủ cao su tổng hợp Độ cứng 90 độ Shore | - Cuộn lăn phủ cao su tổng hợp |
| 7. | Cuộn lăn xoắn | Thép không gỉ | - Chế tạo bằng thép không gỉ |
| 8. | Bể chứa chất lỏng | Bể ngâm đơ thép không gỉ 304, dễ bảo dưỡng và làm sạch Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ | - Bể chứa bằng thép không gỉ 304, dễ làm sạch - Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ |
| 9. | Cuộn lôi linh hoạt | Thép không gỉ 304 | Cuộn lôi linh hoạt chế tạo bằng thép không gỉ |
| 10. | Đầu vào khu sấy | Si lanh động cơ bọc silicol chống trượt điều chỉnh linh hoạt bằng động cơ |  |
| 11. | Ô lưu trữ | Bọc vật liệu cách nhiệt dày 12 cm có kính cường lực kiểm tra Hộp chứa tíc luy bằng thép không gỉ có Teflon Cảm biến trọng lượng vải. Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập Có thang đo và đo góc va chạm của vải | - Bọc cách nhiệt dày 6cm, với độ phân tán nhiệt cao hơn trong phòng sấy - Không có hộp chứa, nhưng được trang bị một tấm Teflon như 1 lớp nằm trên đầu trang của một bảng thép sơn - Lưới va đập bằng thép không gỉ, được đặt ở lối thoát đường hầm xả - Có thang đo và đo góc va chảm của vải |
| 12. | Đường hầm xả | Bằng thép không gỉ làm bóng chiều dài 5,6 m có cách nhiệt Quạt hút không khí có tấm chuyển hướng, Van cơ khí điều khiển khí nén | - Đường hầm xả bằng thép không gỉ - Chiều rộng bên trong hầm cố định, không thể thay đổi |
| 13. | Cơ cấu làm nóng không khí | Bằng hơi nước nhiệt độ tối đa 170 độ Động cơ 75 KW điều khiển biến tần xuất xứ châu Âu. Điều khiển tốc độ bằng bảng điều khiển. Động cơ quạt hút 45KW điều khiển biến tần điều khiển từ bảng điều khiển | - Động cơ 75kW điều khiển bằng biến tần - Điều khiển tốc độ bằng bảng điều khiển - Động cơ quạt hút 22kW điều khiển bằng biến tần |
| 14. | Hệ thống xử lý vải trong qua trình SX | Thiết lập giữ nổi bên trong hầm xả từ bảng điều khiển để làm khô vải Thay đổi hình thái Tumbler | - Cơ chế giữ nổi vải - Bộ giảm chấn chỉ hoạt động từ trái sang phải và ngược lại, mà không có khả năng dừng ở giữa |
| 15. | Hệ thống lọc | Bộ lọc lưới quay đường kính lớn có lá silicol loại bỏ bông dính Có túi gom bụi bông bên ngoài | - Có bộ lọc lưới quay loại bỏ bông dính - Có túi gom bụi bông bên ngoài |
| 16. | Thải ra | Ống thép không gỉ bảo vệ đường ra vải Bộ cuộn lôi điều khiển động cơ bằng thép không gỉ theo các loại vải điều chỉnh bằng tay trên góc 360 độ Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su có độ nhám cao điều khiển khí nén và cảm biến hồng ngoại Có thanh chống tĩnh điện Có cơ cấu rải vải Cơ cấu vuốt phẳng khăn bằng mô tơ và trục inox xoắn | - Ống thép không rỉ bảo vệ đường ra vải - Bộ chỉnh tâm được kết nối với động cơ cánh quạt bằng đai truyền động - Có thanh chống tĩnh điện - Cơ cấu rải vải: Xếp lớp |
| 17. | Tủ điều khiển | PLC có màn hình điều khiển Smens Điều khiển bằng tay hoặc tự động Có thể thay đổi thông số và lưu trữ không giới hạn Có bộ nhớ, lỗi, cảnh báo lỗi, hướng dẫn sửa lỗi Bộ nhớ của toàn bộ quá trình sấy , biểu đồ Kiểm soát được tất cả các thiết bị cơ bản hoặc tùy chọn Phần mềm tiếng Anh Và tiếng Việt Vật liệu tủ: Thép không gỉ | - Chế tạo bằng thép không gỉ - Có thể thay đổi thông số và lưu trữ giới hạn - Có bộ nhớ, lỗi, cảnh báo và hướng dẫn xử lý lỗi - Không có hệ thống điều khiển online - Ngôn ngữ phần mềm: Tiếng Anh |
| 18. | Vật tư dự trữ trong 2 năm | Đính kèm | Đính kèm |