PHỤ LỤC SỐ 01

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY CẮT MAY NGANG TỰ ĐỘNG

(Là phần không tách rời hợp đồng số: 90.23.13/CTTC-HĐMB, ngày …/12/2023)

| STT | Hạng mục | NCC - Ngọc Thơm |
| --- | --- | --- |
|  | Model | HT-HF450L |
|  | Nước sản xuất | Trung Quốc |
|  | Năm sản xuất | 2023/2024 |
|  | Số lượng máy | 02 |
| 1 | Sản phẩm | Khăn bông (terry towel) |
| 2 | Chỉ may | 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |
| 3 | Trọng lượng khăn | 190g - 600g/m2 |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 20cm – 45cm |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 30cm-128 cm |
| 6 | Kiểu may | Lock stictch |
| 7 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8-3.5mm/stitch |
| 8 | Back stitch lengh (lại mũi) | 1-1.5cm |
| 9 | Chiều rộng đầu khăn (hem width) | 10mm-25mm |
| 10 | Khoảng trống đầu khăn – Từ chân bông của khăn trước đến chân bông của khăn sau (Fret length) | 74mm-500mm (May được khăn đầu trống) |
| 11 | Bộ cấp nhãn | 01 |
| 12 | Số lượng gắn nhãn | 01 |
| 13 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, sateen, nyloncros, giấy |
| 14 | Chỉ thừa đầu khăn | Max 5mm |
| 15 | Loại nhãn/kích thước nhãn | - Nhãn vòng (loop) Ngang: 10-60mm Dài: 10-170mm |
|  |  | - Nhãn phẳng (Flag) Ngang: 10-60mm Dài: 10-170mm |
| 16 | Vị trí gắn nhãn | Gắn nhãn đuôi khăn bên trái |
| 17 | Bộ cấp nhãn |  |
| 17.1 | Quy cách gắn nhãn | 1 đầu khăn |
| 17.2 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn (roll) |
| 18 | Cổng kết nối máy tính | RJ 45 |
| 19 | Lưu trữ dữ liệu vận hành máy | Có |
| 20 | Phần mềm kết nối máy trung tâm | Có |
| 22 | Điện áp | -1 pha 220v 50Hz |
| 23 | Danh sách vật tư phụ tùng |  |
|  | Bộ ép bàn đè trên (inox 304) | 8 bộ |
|  | Bộ ép bàn đè gấp chuyển khăn | 2 bộ |
|  | Bộ dây đai ép khăn 1 cm | 4 lô |
|  | Bộ dây đai ép khăn 1.5cm | 4 lô |
|  | Dây can nhiệt cho bàn ủi | 2 cái |
|  | Cảm biến từ trên pittong | 4 cái |
|  | Bộ dây đai ép khăn 5mm | 2 cuộn |
|  | Bộ dây đai bước đồng bộ | 2 cuộn |
|  | Mặt nguyệt cho máy may | 4 cặp |
|  | Suốt + thuyền cho máy may | 10 cặp |
|  | Tài Liệu kỹ thuật hướng dẫn vận hành, sơ đồ điện | 01 bộ |

Phụ lục này được lập thành 07 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên Mua giữ 03 bản, các bên còn lại mỗi bên giữ 02 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN BÁN | ĐẠI DIỆN BÊN MUA | ### ĐẠI DIỆN ### BÊN THUÊ TÀI CHÍNH |
| --- | --- | --- |