THÔNG SỐ KỸ THUẬT
技术专业

MÁY MAY BIÊN TỰ ĐỘNG – MODEL: HT-1800
全自动毛巾双边纵缝机 – MODEL: HT-1800

| STT | Hạng mục 项目 | Yêu cầu kỹ thuật 技术要求 | Ghi chú 笔记 | Nhà Cung cấp xác nhận 亨泰确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm 產品 | Khăn bông (terry towel) 棉毛巾 (terry towel) | May được khăn có boder lớn, dày, cứng 缝纫毛巾有 boder大、厚、硬 | Sản phẩm: Khăn bông Có thể may được khăn có border lớn, dày 產品: 棉毛巾 可以缝纫毛巾有 boder 大、厚 |
| 2 | Chỉ may 缝纫线 | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE (Cotton 或 PE) |  | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE (Cotton 或 PE) |
| 3 | Trọng lượng khăn 毛巾重量 | 190g-855g/m2 |  | 190g-855g/m2 |
| 4 | Kích thước ngang của khăn 毛巾宽度 | Từ 15 cm đến 180 cm 從 15 cm 到 180 cm |  | Từ 25cm đến 180cm (10-25cm sử dụng máy HT-600) 從 25 cm 到 180 cm (10-25cm 使用机器 HT-600) |
| 5 | Kích thước dọc của khăn 毛巾长度 | Từ 20cm đến 200 cm 從 20 cm 到 200 cm |  | Từ 20cm đến 200cm 從 20 cm 到 200 cm |
| 6 | Kiểu may 接縫類型 | Móc xích (Chainstitch) 链钩 (Chainstitch) |  | Móc xích 链钩 |
| 7 | Đường may 接缝 | 2 đường song song 2条平行线 | 2 kim móc xích song song 2平行链针 | 2 đường chỉ song song, 2 kim móc xích song song 2条平行线, 2平行链针 |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) 縫紉針密度(seam pitch) | 1.8- 6.0 mũi/1cm 1.8- 6.0 针/1cm |  | 1.8- 6.0 mũi/1cm 1.8- 6.0 针/1cm |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may 缝制后围巾边缘宽度 | 3mm - 15mm | Phải có bộ xén biên khăn 有毛巾修剪器 | Chiều rộng biên khăn có thể lựa chọn từ 4-10mm, tuy nhiên chỉ chế tạo 1 kích thước và không thể hiệu chỉnh. Ví dụ: chiều rộng biên là 6mm đi với bộ tảo kim 3mm 毛巾边框宽度可选择4-10mm, 但仅提供 1 种尺寸，无法调整. 例如: 边框宽度6mm，针板3mm Có bộ xén biên khăn 有毛巾修剪器 |
| 10 | Bộ cấp nhãn 商标机 | 2 bộ 2 台 |  | 1 bộ tiêu chuẩn: Cấp nhãn phẳng và nhãn vòng 1套标准: 平面標籤和圓形標籤 1 bộ theo options 1套根据选项: 吊牌标分配器 |
| 11 | Số lượng gắn nhãn 商标数量 | 1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn 1 或 2 个标签 / 毛巾边 |  | 1 nhãn/biên khăn 1个标签/毛巾边 |
| 12 | Qui cách gắn nhãn 標籤規格 | Gắn ở biên khăn bên trái 系在毛巾的左侧 |  | Bộ cấp nhãn tiêu chuẩn cấp nhãn tại biên khăn bên trái 标准标签分配器在毛巾的左侧 Bộ cấp nhãn theo options cấp nhãn tại biên khăn bên phải 可选标签分配器在毛巾的右侧 Đề nghị chủ đầu tư xác định quy cách gắn nhãn 建议投资者确定标签规格 |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn 機構供标检 | Dạng cuộn (roll) 捲動樣式 (roll) |  | Dạng cuộn 捲動樣式 |
| 14 | Chất liệu nhãn 標籤材料 | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy 織品簽, 標籤 sateen, nyloncros, 紙 |  | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy 織品簽, 標籤 sateen, nyloncros, 紙 |
| 15 | Loại nhãn và kích thước nhãn 标签类型和尺寸标签 | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 0.5 - 100mm Dài : 30 - 250mm 圓形標籤 (loop) 宽: 0.5 - 100mm 长: 30 - 250mm |  | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 10 - 60mm Dài : 30 - 170mm 圓形標籤 (loop) 宽: 10 - 60mm 长: 30 - 170mm - Nhãn phẳng (Flag) Ngang : 10 - 60mm Dài : 30 - 170mm 平面標籤 (Flag) 宽: 10 - 60mm 长: 30 - 170mm |
|  |  | - Nhãn phẳng (Flag) Ngang : 0.5 - 100mm Dài : 15 - 250mm 平面標籤 (Flag) 宽: 10 - 60mm 长: 30 - 170mm |  |  |
|  |  | - Nhãn treo Ngang : 10 - 30mm Dài : 10 - 170mm 吊牌 宽: 10 - 30mm 长: 10 - 170mm |  | 3. Nhãn treo Ngang : 10 - 20mm Dài lựa chọn từ : 30 - 110mm 吊牌 宽 : 10 - 20mm 长选择: 30 - 110mm |
| 16 | Tốc độ máy 缝纫速度 | 38 mét/ phút 38米/分钟 |  | 12-14m/phút (Vì đầu máy may của Nhật chu kỳ cần thời gian như vậy. Nếu tăng tốc độ máy, đầu máy may không thể chạy kịp. Đối với đầu máy may 2 kim 2 chỉ là 5000-6000 vòng, khoảng cách kim cần là 3.5-4mm, tốc độ như vậy cũng là rất nhanh) 12-14米/分钟(因为日本缝纫机的周期需要这样的时间. 如果提高机器速度，缝纫机机头就跟不上, 对于2针2线缝纫机头来说，是5000-6000次, 需要的针距是3.5-4mm，速度也很快) |
| 17 | Hiệu đầu máy 品牌 | Hãng PEGASUS 飞马 |  | Đầu máy hiệu PEGASUS 飞马品牌 飞马品牌 |
| 18 | Điện áp 電壓 | - 3 pha 380v 50Hz - 3相 380v 50Hz |  | - 3 pha 380v 50Hz 3相 380v 50Hz |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI 控制屏幕HMI |  | - Màn hình điều khiển HMI 控制屏幕HMI |
| 19 | Phụ tùng dự trữ 备件储备 | Có 有 | kèm phụ tùng dự trữ 2 năm 2年备件储备 |  |

PHỤ TÙNG DỰ TRỮ CHO 2 NĂM
2年备件储备

| STT | TÊN PHỤ TÙNG | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ kim móc cho đầu máy may 缝纫机钩针头针组 | 2 cái 2个 |
| 2 | Lưỡi gà cho bộ cữ gập biên 小舌提供边界褶皱 | 1 bộ 1套 |
| 3 | Bộ dao cắt trái phải trên 套刀具组左右上 | 10 cái 10个 |
| 4 | Bộ dao cắt trái phải dưới 套刀具组左右下 | 10 cái 10个 |
| 5 | Cảm biến từ trên pittong 活塞上的磁性传感器 | 2 cái 2个 |
| 6 | Bộ dây đai đồng bộ cho máy may 缝纫机用同步带组 | 2 cuộn 2卷 |
| 7 | Bộ linh phụ kiện cho máy cấp nhãn dạng treo 悬挂式标签分配器配件套件 | 1 bộ 1套 |