THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY MAY BIÊN TỰ ĐỘNG – MODEL: HT-1800

| STT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú | Nhà Cung cấp xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm | Khăn bông (terry towel) | May được khăn có boder lớn, dày, cứng | Sản phẩm: Khăn bông Có thể may được khăn có border lớn, dày |
| 2 | Chỉ may | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |  | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |
| 3 | Trọng lượng khăn | 190g-855g/m2 |  | 190g-855g/m2 |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 15cm đến 180 cm |  | Từ 25cm đến 180cm (10-25cm sử dụng máy HT-600) |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 20cm đến 200 cm |  | Từ 20cm đến 200cm |
| 6 | Kiểu may | Móc xích (Chainstitch) |  | Móc xích |
| 7 | Đường may | 2 đường song song | 2 kim móc xích song song | 2 đường chỉ song song, 2 kim móc xích song song |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8- 6.0 mũi/1cm |  | 1.8- 6.0 mũi/1cm |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may | 3mm - 15mm | Phải có bộ xén biên khăn | Bộ gập biên khăn tiêu chuẩn 6mm |
| 10 | Bộ cấp nhãn | 2 bộ |  | 1 bộ tiêu chuẩn 1 bộ theo options |
| 11 | Số lượng gắn nhãn | 1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn |  | 1 nhãn/biên khăn |
| 12 | Qui cách gắn nhãn | Gắn ở biên khăn bên trái |  | Bộ cấp nhãn tiêu chuẩn cấp nhãn tại biên khăn bên trái Bộ cấp nhãn theo options cấp nhãn tại biên khăn bên phải |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn (roll) |  | Dạng cuộn |
| 14 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy |  | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy |
| 15 | Loại nhãn và kích thước nhãn | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 30 - 250mm |  | Chọn 1 trong 2 loại nhãn phẳng hoặc nhãn vòng do chỉ có 2 bộ cấp nhãn |
|  |  | - Nhãn phẳng (Flag) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 15 - 250mm |  |  |
|  |  | - Nhãn treo Ngang : 10 - 30mm Dài : 10 - 170mm |  | Nhãn treo: Độ rộng tiêu chuẩn: 10-20mm Chiều dài: 100-110mm |
| 16 | Tốc độ máy | 38 mét/ phút |  | 12-14m/phút (Vì đầu máy may của Nhật chu kỳ cần thời gian như vậy. Nếu tăng tốc độ máy, đầu máy may không thể chạy kịp. Đối với đầu máy may 2 kim 2 chỉ là 5000-6000 vòng, khoảng cách kim cần là 3.5-4mm, tốc độ như vậy cũng là rất nhanh) |
| 17 | Hiệu đầu máy | Hãng PEGASUS |  | Đầu máy hiệu PEGASUS |
| 18 | Điện áp | - 3 pha 380v 50Hz |  | - 3 pha 380v 50Hz |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI |  | - Màn hình điều khiển HMI |
| 19 | Phụ tùng dự trữ | có | kèm phụ tùng dự trữ 2 năm |  |

PHỤ TÙNG DỰ TRỮ CHO 2 NĂM

| STT | TÊN PHỤ TÙNG | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ kim móc cho đầu máy may | 2 cái |
| 2 | Lưỡi gà cho bộ cữ gập biên | 1 bộ |
| 3 | Bộ dao cắt trái phải trên | 10 cái |
| 4 | Bộ dao cắt trái phải dưới | 10 cái |
| 5 | Cảm biến từ trên pittong | 2 cái |
| 6 | Bộ dây đai đồng bộ cho máy may | 2 cuộn |
| 7 | Bộ linh phụ kiện cho máy cấp nhãn dạng treo | 1 bộ |