技术参数要求

纵缝包边机（双针）

| stt | Hạng mục 项目 | Khách hàng yêu cầu 客户要求 | Hengtai xác nhận 亨泰确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm 面料 | Khăn bông (terry towel) May được khăn có boder lớn, dày, cứng 棉毛巾 (terry towel) 可以縫毛巾有 平织或花纹大, 厚, 硬 | 大厚 Boder lớn, dày |
| 2 | Chỉ may 缝纫线 | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE | ok |
| 3 | Trọng lượng khăn 面料重量 | 190g-855g/m2 | ok |
| 4 | Kích thước ngang của khăn 面料宽度 | Từ 15cm đến 180 cm 從 15cm 到 180 cm | ok |
| 5 | Kích thước dọc của khăn 面料长度 | Từ 20cm đến 200 cm 從 20cm 到 200 cm | ok |
| 6 | Kiểu may 接縫類型 | Móc xích (Chainstitch) 鏈鉤 | 链络 Móc xích |
| 7 | Đường may 接縫 | 2 đường song song，2 kim móc xích song song 双针的缝纫机，双針鏈鉤平行 | ok |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) 縫紉針密度(seam pitch) | 1.8- 6.0 mũi/1cm 1.8- 6.0 針/1cm | ok |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may 圈边包缝后的宽度 | 3mm - 15mm，Phải có bộ xén biên khăn 需要配剪边器 | 客户选配 Tùy chọn theo nhu cầu khách hàng |
| 10 | Bộ cấp nhãn 商标机 | 2 bộ 2台（一台一般的，一台商标吊挂方式） | ok |
| 11 | Số lượng gắn nhãn 商标数量 | 1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn 1或2 商标/ 在邊毛巾（从缝） | ok |
| 12 | Qui cách gắn nhãn 商标机位置 | Gắn ở biên khăn bên trái 毛巾左边（在从缝线） | ok |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn 機構供标检 | Dạng cuộn (roll) 捲動樣式 (roll) | ok |
| 14 | Chất liệu nhãn 標籤材料 | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy 織品簽, 標籤 sateen, nyloncros, 紙 | ok |
| 15 | Loại nhãn và kích thước nhãn 標籤類型 和 標籤尺寸 | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 30 - 250mm 圓形標籤 (loop) 横: 0,5 - 100mm 長: 30 - 250mm | 宽10-60mm 长30-170mm Ngang: 10-60mm Dài: 30-170mm |
|  |  | Nhãn phẵng (Flag) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 15 - 250mm 平面標籤 (Flag) 横: 0,5 - 100mm 長: 15 - 250mm | 宽10-60mm 长30-170mm Ngang: 10-60mm Dài: 30-170mm |
|  |  | Nhãn treo Ngang : 10 - 30mm Dài : 10 - 170mm 吊標籤 宽: 10 - 30mm 長: 10 - 170mm | 宽10-20mm 长100-110mm Ngang: 10-20mm Dài 100-110mm |
| 16 | Tốc độ máy 设备速度 | 38 mét/ phút 38米/分钟 | 12-14米 12-14m/phút |
| 17 | Hiệu đầu máy 缝纫机牌子 | Hãng PEGASUS 飞马 | ok |
| 18 | Điện áp 电源 | - 3 pha 380v 50Hz 三相380v 50hz | ok |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI 控制螢幕 HMI | ok |
| 19 | Phụ từng dự trữ 配件根据设备 | Có，kèm phụ tùng dự trữ 2 năm 有，需要配两年时间备用 | ok |

机头相片参考

标检相片参考