Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

## Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, chuyển giao máy may biên tự động

## Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÁY MAY BIÊN CÓ GẮN NHÃN

| STT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm | Khăn bông (terry towel) | May được khăn có boder lớn, dày, cứng |
| 2 | Chỉ may | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |  |
| 3 | Trọng lượng khăn | 190g-855g/m2 |  |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 15cm đến 180 cm |  |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 20cm đến 200 cm |  |
| 6 | Kiểu may | Móc xích (Chainstitch) |  |
| 7 | Đường may | 2 đường song song | 2 kim móc xích song song |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8- 6.0 mũi/1cm |  |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may | 3mm - 15mm | Phải có bộ xén biên khăn |
| 10 | Bộ cấp nhãn | 2 bộ |  |
| 11 | Số lượng gắn nhãn | 1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn |  |
| 12 | Qui cách gắn nhãn | Gắn ở biên khăn bên trái |  |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn (roll) |  |
| 14 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy |  |
| 15 | Loại nhãn và kích thước nhãn | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 30 - 250mm |  |
|  |  | - Nhãn phẵng (Flag) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 15 - 250mm |  |
|  |  | - Nhãn treo Ngang : 10 - 30mm Dài : 10 - 170mm |  |
| 16 | Tốc độ máy | 38 mét/ phút |  |
| 17 | Hiệu đầu máy | Hãng PEGASUS |  |
| 18 | Điện áp | - 3 pha 380v 50Hz |  |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI |  |
| 19 | Phụ từng dự trữ | có | kèm phụ tùng dự trữ 2 năm |

1.3. Các yêu cầu khác

Phạm vi cung cấp : Như trên

• Dịch vụ lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ máy may biên tự động, bao gồm:

✓ Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao thiết bị và chi phí liên quan đến chuyên gia như: Lương, vé máy bay, đặt khách sạn, đi lại, ăn uống tại Việt Nam...

✓ Bên mua chịu phí đưa rước từ khách sạn đến nơi lắp đặt và ăn trưa tại nơi lắp máy.

− Tiến độ cung cấp : 03 tháng sau khi ký hợp đồng

− Phương thức thanh toán : 100% LC hoặc 100% chuyển khoản...

− Lắp đặt, đào tạo vận hành, bảo dưỡng sửa chửa.

− Tài liệu kỹ thuật bao gồm : Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa và vận hành cơ điện, bản vẽ lắp đặt, spare parts list cơ, điện

− Cam kết dịch vụ sau bán hàng dáp ứng trong vòng 24 giờ

− Cam kết cung cấp VTPT chính hãng.

− Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

技術要求包括以下基本內容:

## 項目概況/購物估算, 招标包名称

提供,指導安裝, 轉送縫紉機邊自動

## 1.2. 技術要求

技術要求包括一般技術要求和貨物詳細技術要求屬於供貨範圍的招标包名称, 細節:

定數工程設備標籤布邊縫紉機

| 號碼順序 | 艙目 | 產品規格 | 筆記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 產品 | 棉毛巾 (terry towel) | 可以縫毛巾有 boder大, 厚, 硬 |
| 2 | 線 | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton 或者 PE |  |
| 3 | 毛巾重量 | 190g-855g/m2 |  |
| 4 | 毛巾的橫向尺寸 | 從 15cm 到 180 cm |  |
| 5 | 毛巾的垂直尺寸 | 從 20cm 到 200 cm |  |
| 6 | 接縫類型 | 鏈鉤 (Chainstitch) |  |
| 7 | 接縫 | 2條平行線 | 2針鏈鉤平行 |
| 8 | 縫紉針密度(seam pitch) | 1.8- 6.0 針/1cm |  |
| 9 | 縫製後毛巾邊框寬度 | 3mm - 15mm | 套修剪邊毛巾 |
| 10 | 標籤分配器 | 2套 |  |
| 11 | 數量安裝標籤 | 1或者 2 標籤 / 邊毛巾 |  |
| 12 | 規格安裝標籤 | 安裝在毛巾的左側 |  |
| 13 | 機構供標籤 | 捲動樣式 (roll) |  |
| 14 | 標籤材料 | 織品簽, 標籤 sateen, nyloncros, 紙 |  |
| 15 | 標籤類型 和 標籤尺寸 | - 圓形標籤 (loop) 横: 0,5 - 100mm 長: 30 - 250mm | 安裝 1 合 2 類型 |
|  |  | - 平面標籤 (Flag) 横: 0,5 - 100mm 長: 15 - 250mm |  |
|  |  | - 吊標籤 横: 10 - 30mm 長: 10 - 170mm |  |
| 16 | 縫紉速度 | 38 米 / 分鐘 |  |
| 17 | 機器商標 | 名 PEGASUS |  |
| 18 | 電壓 | - 3 相 380v 50Hz |  |
|  |  | - 控制螢幕 HMI |  |
| 19 | 配件儲備 | 有 | 附配件儲備2年 |

1.3. 其他需求

供貨範圍: 如上

• 縫紉機邊自動的完整安裝服務, 包括:

✓ 安裝說明, 操作和轉送裝置和與專家相關的費用有: 薪資, 機票, 預定一間旅館, 去回, 吃和喝在越南...

✓ 買方 支付從酒店到安裝地點的交通費 和 在安裝現場享用午餐.

−進展提供: 合約簽訂後3個月

− 支付方式: 100% LC 或者 100% 轉移...

− 安裝, 操作培訓, 維護和修理.

− 技術文件包括: 使用者手冊, 維修和操作機電, 安裝圖, spare parts list 機, 電

− 致力於售後服務 24小時內回复

− 供應承諾 備件和用品真名公司.

− 製造商銷售許可證

目2. 藍圖

E-HSMT 這包括以下類別的圖紙目錄 [如果沒有附圖必須明確說明 “沒有圖紙”]:

| 圖紙目錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 數藍圖 | 藍圖名 | 目的使用 |

如果有圖紙，必須附上圖紙。