技术参数要求

纵缝包边机（双针）
	stt
	Hạng mục

项目
	Khách hàng yêu cầu

客户要求
	Hengtai xác nhận

亨泰确认

	1
	Sản phẩm

面料
	Khăn bông (terry towel)

May được khăn có boder lớn, dày, cứng

棉毛巾 (terry towel)

可以縫毛巾有 平织或花纹大, 厚, 硬
	

	2
	Chỉ may

缝纫线
	20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE
	

	3
	Trọng lượng khăn

面料重量
	190g-855g/m2
	

	4
	Kích thước ngang của khăn

面料宽度
	Từ 15cm đến 180 cm

從 15cm 到 180 cm
	

	5
	Kích thước dọc của khăn

面料长度
	Từ 20cm đến 200 cm

從 20cm 到 200 cm
	

	6
	Kiểu may

接縫類型
	Móc xích (Chainstitch)

鏈鉤
	

	7
	Đường may

接縫
	2 đường song song，2 kim móc xích song song

双针的缝纫机，双針鏈鉤平行
	

	8
	Mật độ mũi may (seam pitch)

縫紉針密度(seam pitch)
	1.8- 6.0 mũi/1cm

1.8- 6.0 針/1cm
	

	9
	Chiều rộng biên khăn sau may

圈边包缝后的宽度
	3mm - 15mm，Phải có bộ xén biên khăn

需要配剪边器
	

	10
	Bộ cấp nhãn

商标机
	2 bộ

2台（一台一般的，一台商标吊挂方式）
	

	11
	Số lượng gắn nhãn

商标数量
	1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn

1或2 商标/ 在邊毛巾（从缝）
	

	12
	Qui cách gắn nhãn

商标机位置
	Gắn ở biên khăn bên trái

毛巾左边（在从缝线）
	

	13
	Cơ cấu cấp nhãn

機構供标检
	Dạng cuộn (roll)

捲動樣式 (roll)
	

	14
	Chất liệu nhãn

標籤材料
	Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy

織品簽, 標籤 sateen, nyloncros, 紙
	

	15
	Loại nhãn và kích thước nhãn

標籤類型 和 標籤尺寸
	Nhãn vòng (loop) 

Ngang : 0,5 - 100mm 

Dài : 30 - 250mm

圓形標籤 (loop) 

横: 0,5 - 100mm 

長: 30 - 250mm
	[image: image1.png]




	
	
	Nhãn phẵng (Flag) 

Ngang : 0,5 - 100mm 

Dài : 15 - 250mm

平面標籤 (Flag) 

横: 0,5 - 100mm 

長: 15 - 250mm
	

	
	
	Nhãn treo 

Ngang : 10 - 30mm 

Dài : 10 - 170mm

吊標籤 

宽: 10 - 30mm 

長: 10 - 170mm
	

	16
	Tốc độ máy

设备速度
	38 mét/ phút

38米/分钟
	

	17
	Hiệu đầu máy

缝纫机牌子
	Hãng PEGASUS

飞马
	

	18
	Điện áp

电源
	- 3 pha 380v 50Hz

三相380v 50hz
	

	
	
	- Màn hình điều khiển HMI

控制螢幕 HMI
	

	19
	Phụ từng dự trữ

配件根据设备
	Có，kèm phụ tùng dự trữ 2 năm

有，需要配两年时间备用
	


机头相片参考
[image: image6.jpg]



标检相片参考

[image: image2.png](9, VANV 'Y
| SRR
SN TR LTS < DT NI =2,
e S e Ty R
-, ) }+
\ 4 PP -
e S e T AN L ST ..!,s..Lm ..t%..wt(.

A R > X
SIS R T
; 3 vfl)r’f'.lq o) -

BT

0N o0 @ B2 VaPnay 9 ) = W92 SRR
V2207 /092w

(== e
.R_,,.r.ww 970922 0ad
; - Y s o A t&\rbebt DAY e
e R O ey
ey R e A R I
e et e DS A o 2
MR ) s oot e R Cove
r.!?.,(\\Qattb.c. s w0300y 2331 P01

r;..&b. ,. =
D] S rtr- -
}.W»W(v.vx“ﬂ

7,

B

B
P

- AT~ »
2 g 224325282,

Aagoyde? ¢ > = == 33 .
T B : ‘ , SR
2 A : R ‘ S : : AN




[image: image3.png]25-61-000
1on3 | 90000
B o10p asnesnuon
VOOT1 (U190 N
[ “rze on W
ovioduy | vNIND
bexeq 'w/000v

20€ P ‘WHOE

om (9041 11O
Bovov o opiy
1/ys|IBu3
£091001-22

> Uedus * 30051

10U NS ‘Vis0w
ueneund uebusg

u “Oisows uebuap
ueinbuou 1edep

%9 WWISAOW
vesnn (96edsoq

BN cquen sousiojul
o0 'c160 0 ey
jeinAn o15aUOPUL

g esanns nieg IC
Jodwibuag umen

ou ANPOIG U
GYOY ‘ALY ‘ON

ux eseyeg
]
W WO W

b/ XK hlE

- e
ol ssviodut
= H/yslbu3

> 0 91083v0y 65

o wlPRCR 0OeR Ty s - [';y ;’;,olamu

PP TP PO Y s YT 5.09

AAC APt AR AR TAUTULLN

WY ety 0 N o v WaPAT) % U
A fer ! . W wWot W5
et i . : UL NOISOVA

' E=vtioostio/ed

== 00y i@

S MOV S

W8T ) s

05 S UMAR Y

— SO

‘*"fi"‘"” r, ” 0 TR T

 Senpasy At sny " 7 A

N N s

‘-wb tere0ereEIALA )
e e 0o Cenrey D

) WeO~~

e e es oo
=5 vyl Jawl 0

NJ\NVDV:DV)

4 g o 166L01-1d

S T N 17 Wiy IBEVE - 35

e ems q-rv-n v ) 4 UIPIMS JO VNI
By A T R N S e 1R
D A A ) 82612

St o) DIPeR T \Corls) "‘(,.;.
e 3))e) e Oy an Seps
Car N (’A((— {

RPN g
PR OH (TR w o)~ T )3 A
T e T COPOCAPS ST 2

1 708 5 Pyl

ueapkp

ew) aimesadus

0 55901 jewsou

e jamo) asea09p
ew abeyuLS

Il

Iy

7 61 81 LI 91

il

120
=8'v0v

(.zZ1xzL)
Wwd 0EXOE

e, «7:(.,,,,
e AN 4},—, 20,
TR OR 02 Yot
’ 2UISI TP A fOPP= TN )
;1_’ =~ 'l\ﬁ % rP__, s :_’,
Cou. P00 p PP
- \‘l. /,M, S~ 'rrf’ gres
L I S A A Y
A e i
S P D0 O .
e ) ) e e i

I
Ca

2 1

(5





[image: image4.png]Gé#n 1 trong 2 kidu



[image: image5.jpg]


