Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

## Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, chuyển giao máy may biên tự động

## Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÁY MAY BIÊN CÓ GẮN NHÃN

| STT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm | Khăn bông (terry towel) | May được khăn có boder lớn, dày, cứng |
| 2 | Chỉ may | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |  |
| 3 | Trọng lượng khăn | 190g-855g/m2 |  |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 15cm đến 180 cm |  |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 20cm đến 200 cm |  |
| 6 | Kiểu may | Móc xích (Chainstitch) |  |
| 7 | Đường may | 2 đường song song | 2 kim móc xích song song |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8- 6.0 mũi/1cm |  |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may | 3mm - 15mm | Phải có bộ xén biên khăn |
| 10 | Bộ cấp nhãn | 2 bộ |  |
| 11 | Số lượng gắn nhãn | 1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn |  |
| 12 | Qui cách gắn nhãn | Gắn ở biên khăn bên trái |  |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn (roll) |  |
| 14 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy |  |
| 15 | Loại nhãn và kích thước nhãn | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 30 - 250mm |  |
|  |  | - Nhãn phẵng (Flag) Ngang : 0,5 - 100mm Dài : 15 - 250mm |  |
|  |  | - Nhãn treo Ngang : 10 - 30mm Dài : 10 - 170mm |  |
| 16 | Tốc độ máy | 38 mét/ phút |  |
| 17 | Hiệu đầu máy | Hãng PEGASUS |  |
| 18 | Điện áp | - 3 pha 380v 50Hz |  |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI |  |
| 19 | Phụ từng dự trữ | có | kèm phụ tùng dự trữ 2 năm |

1.3. Các yêu cầu khác

Phạm vi cung cấp : Như trên

• Dịch vụ lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ máy may biên tự động, bao gồm:

✓ Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao thiết bị và chi phí liên quan đến chuyên gia như: Lương, vé máy bay, đặt khách sạn, đi lại, ăn uống tại Việt Nam...

✓ Bên mua chịu phí đưa rước từ khách sạn đến nơi lắp đặt và ăn trưa tại nơi lắp máy.

− Tiến độ cung cấp : 03 tháng sau khi ký hợp đồng

− Phương thức thanh toán : 100% LC hoặc 100% chuyển khoản...

− Lắp đặt, đào tạo vận hành, bảo dưỡng sửa chửa.

− Tài liệu kỹ thuật bao gồm : Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa và vận hành cơ điện, bản vẽ lắp đặt, spare parts list cơ, điện

− Cam kết dịch vụ sau bán hàng dáp ứng trong vòng 24 giờ

− Cam kết cung cấp VTPT chính hãng.

− Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.