PHỤ LỤC SỐ 01

(Là phần không tách rời hợp đồng số:          /2024/HĐMB, ngày      /       /2024)

Điều khoản về đặc tính kỹ thuật thiết bị được nhà sản xuất cung cấp cho người mua:

- 01 máy may biên tự động

| STT | Hạng mục | NCC - Ngọc Thơm |
| --- | --- | --- |
|  | Model | HT-1800 |
|  | Năm sản xuất | 2024 |
|  | Số lượng máy | 01 |
| 1 | Sản phẩm | Sản phẩm: Khăn bông (Có thể may được khăn có border lớn, dày) |
| 2 | Chỉ may | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |
| 3 | Trọng lượng khăn | 190g-855g/m2 |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 25cm đến 180cm |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 20cm đến 200cm |
| 6 | Kiểu may | Móc xích |
| 7 | Đường may | 2 đường chỉ song song, 2 kim móc xích song song |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8 - 6.0 mũi/1cm |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may | Bộ gập biên khăn tiêu chuẩn 7mm, có bộ xén biên khăn |
| 10 | Bộ cấp nhãn | 1 bộ tiêu chuẩn 1 bộ theo options |
| 11 | Số lượng gắn nhãn | 2 nhãn/biên khăn |
| 12 | Quy cách gắn nhãn | Hai bộ gắn nhãn cùng nằm tại bên trái, bộ gắn nhãn treo đứng trước, bộ gắn nhãn tiêu chuẩn đứng sau |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn |
| 14 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy |
| 15 | Loại nhãn | 1. Nhãn vòng (loop) Ngang: 10-60mm Dài: 30-170mm |
|  |  | 2. Nhãn phẳng (Flag) Ngang: 10-60mm Dài: 30-170mm |
|  |  | Nhãn treo: Độ rộng tiêu chuẩn: 10-20mm Chiều dài: 70-110mm |
| 16 | Tốc độ máy | 12-14m/phút |
| 17 | Hiệu đầu máy | Hãng PEGASUS |
| 18 | Điện áp | - 3 pha 380v 50Hz |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI |
| 19 | Danh sách vật tư phụ tùng | Kèm phụ tùng dự trữ 2 năm |
|  | Bộ kim móc cho đầu máy may | 2 cái |
|  | Lưỡi gà cho bộ cữ gập biên | 1 bộ |
|  | Bộ dao cắt trái phải trên | 10 cái |
|  | Bộ dao cắt trái phải dưới | 10 cái |
|  | Cảm biến từ trên pittong | 2 cái |
|  | Bộ dây đai đồng bộ cho máy may | 2 cuộn |
|  | Bộ linh phụ kiện cho máy cấp nhãn dạng treo | 1 bộ |
|  | Tài Liệu kỹ thuật hướng dẫn vận hành, sơ đồ điện | 01 bộ |

Phụ lục này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau..

| ĐẠI DIỆN BÊN A BẠCH THỊ KIM CƯƠNG | ĐẠI DIỆN BÊN B TRẦN THỊ THƠM |
| --- | --- |