| CÔNG TY TNHH MTV TM & DV NGỌC THƠM Số: 18/2024/CV-NT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024 |
| --- | --- |

CÔNG VĂN

(V.v Khuyến cáo vận hành máy đối với máy may biên tự động HT-1800)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú

Liên quan tới quá trình lắp đặt và chuyển giao vận hành máy may biên tự động HT-1800;

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ngọc Thơm xin được gửi đến Quý đơn vị một số khuyến cáo vận hành máy đối với máy may biên tự động HT-1800, cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Nhà cung cấp khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | HT-1800 |  |
|  | Năm sản xuất | 2024 |  |
|  | Số lượng máy | 01 |  |
| 1 | Sản phẩm | Sản phẩm: Khăn bông (Có thể may được khăn có border lớn, dày) | Với khăn boder lớn, dày đề xuất chạy tốc độ giảm ở mức 8-10m/p để chân vịt máy may kịp nâng lên và sẽ hạn chế đứt chỉ |
| 2 | Chỉ may | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |  |
| 3 | Trọng lượng khăn | 190g-855g/m2 |  |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 25cm đến 180cm | Đề xuất chạy khăn với mức min +2cm và mức max -5cm để có không gian cho máy qua lại khi gặp đoạn khăn bị biến dạng nhẹ, máy sẽ không bị dừng |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 20cm đến 200cm |  |
| 6 | Kiểu may | Móc xích |  |
| 7 | Đường may | 2 đường chỉ song song, 2 kim móc xích song song |  |
| 8 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8 - 6.0 mũi/1cm |  |
| 9 | Chiều rộng biên khăn sau may | Bộ gập biên khăn tiêu chuẩn 7mm, có bộ xén biên khăn |  |
| 10 | Bộ cấp nhãn | 1 bộ tiêu chuẩn 1 bộ theo options |  |
| 11 | Số lượng gắn nhãn | 2 nhãn/biên khăn |  |
| 12 | Quy cách gắn nhãn | Hai bộ gắn nhãn cùng nằm tại bên trái, bộ gắn nhãn treo đứng trước, bộ gắn nhãn tiêu chuẩn đứng sau |  |
| 13 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn |  |
| 14 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy | Ok, với nhãn có nhiều màu cần làm nổi bật đường cắt với màu đậm hơn |
| 15 | Loại nhãn | 1. Nhãn vòng (loop) Ngang: 10-60mm Dài: 30-170mm | Đề xuất để máy làm ổn định hơn với chiều ngang max không vượt qua 5.5cm |
|  |  | 2. Nhãn phẳng (Flag) Ngang: 10-60mm Dài: 30-170mm | Đề xuất để máy làm ổn định hơn với chiều ngang max không vượt qua 5.5cm |
|  |  | Nhãn treo: Độ rộng tiêu chuẩn: 10-20mm Chiều dài: 70-110mm | Đề xuất nhà máy sử dụng nhãn không được nhăn nhúm, cần là phẳng là làm cứng nhãn để máy làm ổn định, nên chạy dây treo ở chiều ngang max1.5cm |
| 16 | Tốc độ máy | 12-14m/phút | - Chạy 2 kim với 2 nhãn treo ở mức max 10m/phút - Chạy 2 kim với 1 nhãn là 12m/phút - Tùy thuộc theo chiều dài của khăn để vị trí nhãn vào hợp lý và không nên chạy max tốc độ ở thời gian dài và liên tục làm giảm tuổi thọ của máy - Với chạy 1 kim không tem nhãn max có thể chạy tới 18m/phút |
| 17 | Hiệu đầu máy | Hãng PEGASUS |  |
| 18 | Điện áp | - 3 pha 380v 50Hz |  |
|  |  | - Màn hình điều khiển HMI |  |
| 19 | Danh sách vật tư phụ tùng | Kèm phụ tùng dự trữ 2 năm |  |
| 20 | Khác | Khí nén và vị trí trên khăn | - Khí nén nhà cung cấp đề xuất ở mức 6bar cho máy làm việc ổn định - Vị trí tem nhãn đặt trên đường biên sẽ dao động trong khoảng 1cm,do thực tế khăn co giãn trong sản xuất |

Chúng tôi xin cam đoan chịu toàn bộ trách nhiệm về những tính trung thực và khách quan của các thông tin đã cung cấp trên.

Trong thời gian chờ đợi xem xét và phản hồi, xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

ĐẶNG XUÂN NGỌC