THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY MAY NGANG TỰ ĐỘNG – MODEL: HT-820

| STT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà Cung cấp xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm | Khăn bông (terry towel) | Sản phẩm: Khăn bông |
| 2 | Chỉ may | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE |
| 3 | Trọng lượng khăn | 230g-855g/m2 | 230g-855g/m2 |
| 4 | Kích thước ngang của khăn | Từ 40cm đến 120 cm | Từ 52cm đến 82cm (82-120cm sử dụng model máy khác) |
| 5 | Kích thước dọc của khăn | Từ 65cm đến 200 cm | Từ 65cm đến 180cm |
| 6 | Kiểu may | Lock stitch | Lock stitch |
| 7 | Mật độ mũi may (seam pitch) | 1.8 - 6.0 mũi/1cm | 1.8 - 6.0 mũi/1cm |
| 8 | Back stitch leght (lại mũi) | 1-1.5cm | 1-1.5cm |
| 9 | Chiều rộng đầu khăn (hem width) | 10mm – 30mm | 10mm – 25mm |
| 10 | Khoảng trống đầu khăn (fret length) | 30mm – 500mm (may được khăn đầu trống) | 40mm – 500mm |
| 11 | Bộ cấp nhãn | 01 bộ | 01 bộ |
| 12 | Số lượng gắn nhãn | 01 | 01 |
| 13 | Chất liệu nhãn | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy |
| 14 | Loại nhãn | Nhãn vòng (loop) | Nhãn vòng (loop) |
|  |  | Nhãn phẳng (Flag) | Nhãn phẳng (flag) |
| 15 | Kích thước nhãn | Nhãn vòng (loop) Ngang: 10 – 60mm Dài: 10 – 170mm | Nhãn vòng Chiều dài: 30 – 170mm |
|  |  | Nhãn phẳng (Flag) Ngang: 10 – 60mm Dài: 10 – 170mm | Nhãn phẳng Chiều dài: 30 – 170mm |
| 16 | Vị trí gắn nhãn | Gắn nhãn đuôi khăn bên trái | Gắn nhãn đuôi khăn bên trái |
| 17 | Vị trí lắp bộ cấp nhãn |  |  |
| 17.1 | Qui cách gắn nhãn | 1 đầu khăn | 1 đầu khăn |
| 17.2 | Cơ cấu cấp nhãn | Dạng cuộn (roll) | Dạng cuộn (roll) |
| 18 | Chỉ thừa đầu khăn | Max 5mm | 5-7mm |
| 19 | Cổng kết nối máy tính | RJ 45 | RJ 45 |
| 20 | Lưu trữ dự liệu vận hành máy | Có | Có |
| 21 | Phần mềm kết nối máy trung tâm | Có | Có |
| 22 | Điện áp | -1 pha 220v 50Hz | -1 pha 220v 50Hz |
| 23 | Phụ tùng dự trữ | Kèm phụ tùng dự trữ 2 năm | Kèm phụ tùng dự trữ 2 năm |

PHỤ TÙNG DỰ TRỮ CHO 2 NĂM

| STT | TÊN PHỤ TÙNG | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ ép bàn đè trên(inox 304) | 4 bộ |
| 2 | Bộ ép bàn đè gấp chuyển khăn | 1 bộ |
| 3 | Bộ dây đai ép khăn 1 cm | 2 bó |
| 4 | Bộ dây đai ép khăn 1.5cm | 2 bó |
| 5 | Dây can nhiệt cho bàn ủi | 1 cái |
| 6 | Cảm biến từ trên pittong | 2 cái |
| 7 | Bộ dây đai ép khăn 5mm | 1 cuộn |
| 8 | Bộ dây đai bước đồng bộ | 1 cuộn |
| 9 | Mặt nguyệt cho máy may | 1 cặp |
| 10 | Suốt+ thuyền cho máy may | 5 bộ |