THAM SỐ KỸ THUẬT MÁY HT-HF820

技术参数浴巾横缝 HT-HF820

| Stt | Hạng mục 项目 | KHÁCH HÀNG YÊU CẦU 客户要求 | HENGTAI XÁC NHẬN 亨泰确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm 產品 | Khăn bông (terry towel) 棉毛巾 (terry towel) | 0k |
| 2 | Chỉ may 缝纫线 | 20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton 或 PE | 0k |
| 3 | Trọng lượng khăn 毛巾重量 | 230g-855g/m2 230-855 克/m2 | 0k |
| 4 | Kích thước ngang của khăn 毛巾宽度 | Từ 40cm đến 120cm 從 40cm 到 120 cm | 52-82cm |
| 5 | Kích thước dọc của khăn 毛巾长度 | Từ 65cm đến 200cm 從 65cm 到 200 cm | 65-180cm |
| 6 | Kiểu may 接縫類型 | Lock stitch | yes |
| 7 | Mật độ mũi may (seam pitch) 縫紉針密度(seam pitch) | 1.8- 6.0 mũi/1cm 1.8- 6.0 針/1cm | ok |
| 8 | Back stitch length (lại mũi) 倒缝长度 | 1-1.5cm | ok |
| 9 | Chiều rộng đầu khăn (hem width) 折边寬度 (hem width) | 10mm - 30mm | 10-25 |
| 10 | Khoảng trống đầu khăn (Fret Length) 浴巾平织 (Fret Length) | 30mm - 500mm ( may được khăn đầu trống ) 30mm - 500mm (可以做大平头浴巾) | 74-500mm |
| 11 | Bộ cấp nhãn 商标机 | 01 台 | ok |
| 12 | Số lượng gắn nhãn 商标数量 | 01 | 0k |
| 13 | Chất liệu nhãn 標籤材料 | Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy 織品簽, 標籤 sateen, nyloncros, 紙 | ok |
| 14 | Loại nhãn 標籤類型 | - Nhãn vòng (loop) 圓形標籤 (loop) | ok |
|  |  | - Nhãn phẵng (Flag) 平面標籤 (Flag) | ok |
| 15 | Kích thước nhãn | - Nhãn vòng (loop) Ngang : 10 - 60mm Dài : 10 - 170mm 圓形標籤 (loop) 宽: 10 - 60mm 長: 10 - 170mm | ok |
|  |  | - Nhãn phẵng (Flag) Ngang : 10 - 60mm Dài : 10 - 170mm 平面標籤 (Flag) 宽: 10 - 60mm 長: 10 - 170mm | 长度30-170mm 宽10-60mm |
| 16 | Vị trí gắn nhãn 標籤位置 | Gắn nhãn đuôi khăn bên trái 貼上標籤在左邊毛巾尾部 | ok |
| 17 | Vị trí lắp bộ cấp nhãn 標籤安裝位置 | Bên trái 左边 | ok |
| 17.1 | Qui cách gắn nhãn 標籤規格 | 1 đầu khăn 1 毛巾頭 | 0k |
| 17.2 | Cơ cấu cấp nhãn 機構供标检 | Dạng cuộn (roll) 捲動樣式 (roll) | ok |
| 18 | Chỉ thừa đầu khăn 缝纫线餘毛巾頭（起头）） | Max 5mm 最多5MM | ok |
| 19 | Cổng kết nối máy tính 電腦連接埠 | RJ 45 | ok |
| 20 | Lưu trữ dự liệu vận hành máy 儲存機器運行數據 | Có 有 | ok |
| 21 | Phần mềm kết nối máy trung tâm 連接中央機的軟體 | Có 有 | ok |
| 22 | Điện áp 電壓 | -1 pha 220v 50Hz -1相 220v 50Hz | ok |
| 23 | Phụ tùng dự trữ 儲備備件 | Kèm phụ tùng dự trữ 2 năm 附配件儲備2年(跟上次一样的数量） | ok |