绍兴一伸有限公司

立 式 网 版 烘 箱

说 明 书

[image: image1.png]



前 言

欢迎您成为本公司产品用户！

在使用烘箱之前，请仔细阅读本使用说明书。

因为设备的规格及标准是按个别客户的需要有所变更，请注意本使用说明书所阐述的是一般使用守则，可能与贵司所购置的设备有不一样之处，不便之处敬请原谅；本公司以持续发展作为策略，因此，我司对本使用说明书所述之任何细节，保留更改或改进的权力，恕不另行通知。

无论有任何问题、建议或需要我司提供协作，请与我司联系，并请提供以下资料：

机器名称：

型号：

烘箱用途：

该烘箱主要适用网框不大于2300*2700mm的网版的制作中，网版清洗后的烘干，涂布感光胶后的烘干，以及网版曝光显影后的烘干，烘箱常用温度一般为45℃左右 。

主要技术指标：

网框最大尺寸：2300×2700mm

温度调节：    常温--55℃

发热管功率： 11KW/380V

外形尺寸:   1750×2500×3300mm

烘箱的安装和操作：

烘箱要按标志处接地，接电源处要安装保护开关，开关离烘箱不要超过2米 。接通电源后，打开烘箱电源开关，电源指示灯亮，将温控器预制在所需的温度 。打开加热开关，烘版指示灯亮 。当箱内温度达到所预制温度时，烘版指示灯灭，这时可拉开抽屉烘架，将所需干燥的网版放在烘架上然后推入即可 。该烘箱最多可同时烘10块网版 。温度并且自动控制 。

四、面版使用说明

       [image: image2.png]« “‘@ ‘SHAOXING ICHISHIN MACHINE CO., LTD
Automatic screen drying machine

L J——

P p—

Teng sk Arcoeprg s Hasing ndcsion

Troswn  Arsgysen  Hesioguh

Powsr Suten





	序号
	名称
	说  明

	1
	电源指示灯
	灯亮时表示电源已接通

	2
	电流表
	加温起动电流表会有动作电流

	3
	主控制温控显示器
	调节温度和显示温度

	4
	副温控显示器
	监查当前温度和显示温度

	5
	计时器设置
	设置烘箱烘干时间

	6
	时间提示
	使用时间计时提示

	7
	计时器开关
	使用时间计时旋钮开关

	8
	运风指示灯
	灯亮时表示电源已接通

	9
	运风开关
	使用运风起动旋钮开关

	10
	加热指示灯
	灯亮时表示电源已接通

	11
	加热开关
	使用加温起动旋钮开关

	12
	电源总开关
	总开关

	
	
	


注意事项：

若需拆卸烘架，将烘架上的两个定位码分别向内拔动，烘架便可整个拉出 。

检查或更换发热管，先将烘架全部拉出，再将隔层框拆下，更换后再重新装上 。

六、区别与特点：

目前市场上烘版箱常出现的问题：

1、发热区温度过热，经常出现烧坏风扇、电器等现象；

2、温控器调至100℃左右才有小量热量上升；

3、恒温不均匀，温度升温慢，30-45分钟才能将将10层网版烘干；

4、发热管温度持续升高，运风不均匀，导致底层温度过高，上层温度低，以至于底层网版容易造成不显影及图案损坏现象。

本公司针对此类问题对烘版箱进行精心设计，改良后的烘箱优点如下：

1、采用特制风机，另气流回旋，温度更均匀；

2、恒温在0～50℃之间；

3、烘干时间大大缩短，烘干10层网版只需15-20分钟就能烘干，不会烧坏网版，减少损耗现象，使工作效率大大提高。
*图片仅供参考，请以实物为准.

PAGE  
2

